- 菏泽市定陶区文化和旅游局

- 戚姬寺（含古建筑）保护维修工程（二期）

- 后殿工程量清单编制说明

- 一、工程概况

1、总体概况：戚姬寺遗址，是一处东周至汉代的聚落址。位于定陶区杜堂镇戚姬寺行政村寺后王村内，距定陶城区东北6.5公里，该遗址南北长112米，东西宽84米，占地面积9408平方米。 2006年被列为山东省重点文物保护单位。

本期为后殿维修，后殿面阔五间，耳房面阔三间，通面阔26.96米，进深一间，通进深7.26米，后殿檐高3.41米，总高6.23米，耳房檐高3.04米，总高5.83米，仰合瓦屋面，内施抬梁式木构架，墙体为青砖砌筑，顺丁混砌，前后檐均为封护檐。

本次修缮内容主要包括：拆除酥碱严重墙砖，依原制恢复后殿坍塌的屋面、梁柱、墙面、地面和木装修。

2、、工程名称：戚姬寺（含古建筑）保护维修工程（二期）

后殿。

3、建设地点：定陶区杜堂镇戚姬寺行政村寺后王村内。

4、建筑面积：建筑面积195.72平方米。

5、工期要求及质量要求：见招标文件。

- 二、编制范围

施工图纸范围内的全部设计内容。

- 三、编制依据

1、工程造价业务咨询委托合同书；

2、委托方提供的2018年4月曲阜市安怀堂文物工程设计有限公司设计的《戚姬寺遗址（含古建筑）保护维修工程施工图》及其他文件资料。

3、中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）。

4、其他相关工程资料。

四、报价人须知：

1、应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2、工程量清单及其报价格式中的内容不得随意删除或修改。

3、工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价投标人均应填报，未填报的单价或合价视为此项费用以包含在工程量清单的其他单价或合价中。

4、金额（价格）均应以人民币表示。

5、清单内材料未注明品牌的按招标文件规定计入。

6、工程量清单特征仅描述主要施工内容和工序，投标报价时应对施工内容各工序综合考虑计入报价。

五、其他有关问题的说明

- 因甲方所提供的2018年4月曲阜市安怀堂文物工程设计有限公司设计的《戚姬寺遗址（含古建筑）保护维修工程施工图》是维修方案图的复制版，图纸实际并未达到施工图的要求，即没图纸说明和建筑做法，也无构件细部尺寸。清单是根据图纸和建设单位提供的清单编制的。望建设单位在施工过程中与设计公司保持联系，发现清单与图纸或实际施工内容不符的事项，及时做好图纸变更、施工签证和影像记录，以备结算和作为历史资料保存。

- 现对图纸不详处的清单内容说明如下，请在施工前与设计单位进行沟通，发现不符合设计规范和意图的内容及时进行更改并做好开工前会审记录。

- 1、未包括内容：本招标清单和控制价未包基础及地下隐蔽工程的保护维修费用。

- 2、地面：地面是按150厚3:7灰土，小停泥砖细墁地面计算的。

- 3、砖墙和墙面：图纸平面为450厚砖墙，维修方案砖规格为270*120*60不符合模数，预算是按定额砖规格280*140*70考虑的。外墙为停泥砖细淌白砌筑清水墙，内墙为停泥砖糙砌；外墙面为月白灰勾缝清水墙，内墙面为月白麻刀灰墙面（无涂料）。

- 4、梁和枋：梁是按方梁280*280,240*240计算的，梁枋是按100*90、100*100计算的，檩枋是按80*120计算的。

- 5、屋面：橼是按60*60间距220计算的，望砖是按210*95*15勾缝平细望加一层350#沥青油毡计算的，瓦屋面是按 3 号合瓦屋面计算的（瓦规格160*160）

- 6、防腐、防火和油漆：防腐、防火和油漆是按所有木构件均考虑刷防腐油两遍、刷防火涂料两遍，满刮血料腻子刷醇酸调和漆三道计算的。

- 山东牡丹工程项目管理有限公司

- 2025年2月21日