## 采购需求

## 项目概况

- 本项目为菏泽市定陶区自然资源和环保高点监控智慧监管平台服务项目，本项目不分包，预算金额 157.5万元。

- 菏泽市定陶区自然资源和环保高点监控智慧监管平台服务项目以云计算、大数据、深度学习、模式识别、视频服务互联网等新技术为基础，以视频联网服务和应用服务为根本导向，满足国土等单位视频数据的采集、存储、挖掘、研判等信息结构化处理应用，达到数据的泛在接入和分析、形成整体的“可感知、可防控、可研判”的智慧国土及环保监管平台，服务于国土等单位视频基础应用和解析分析应用，同时将“资源共享、数据共享、应用共享、服务共享”理念植入到建设当中，项目整合原定陶区人民政府办公室搭建的40处全域视联感知网高点，实现定陶区乡村重点区域视频覆盖和告警实时监管，全面提升政府职能部门维护社会和谐稳定的能力和政府社会管理服务的能力。

- 本项目通过遍布城乡的通信铁塔高点等制定位置，提供15处以高点双光谱热成像视频监控及配套告警服务，同时为避免重复建设投资，充分共享并整合菏泽市定陶区人民政府办公室已建40处全域视联感知网高点视频点位。主要告警功能为疑似违建、耕地破坏、秸秆焚烧、垃圾焚烧等告警，实现对土地使用情况实时监控、国土违建监测、耕地保护监测、违法执法过程记录等方面管理，进一步提升国土违建及环保秸秆焚烧等方面的监管能力。

- 本次项目具体提供服务高空热成像位置如下：

| 点位 | 县区 | 监控范围 | 目标经度 | 目标纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定陶区 | 乡村 | 115.710638 | 35.189943 |
| 2 | 定陶区 | 乡村 | 115.632404 | 35.104531 |
| 3 | 定陶区 | 乡村 | 115.680193 | 35.145696 |
| 4 | 定陶区 | 乡村 | 115.582491 | 35.147306 |
| 5 | 定陶区 | 乡村 | 115.506303 | 35.098533 |
| 6 | 定陶区 | 乡村 | 115.704628 | 35.103035 |
| 7 | 定陶区 | 乡村 | 115.755422 | 35.070363 |
| 8 | 定陶区 | 乡村 | 115.507431 | 35.029363 |
| 9 | 定陶区 | 乡村 | 115.461071 | 35.059961 |
| 10 | 定陶区 | 乡村 | 115.740158 | 35.158048 |
| 11 | 定陶区 | 乡村 | 115.579225 | 35.02101 |
| 12 | 定陶区 | 乡村 | 115.722782 | 35.024145 |
| 13 | 定陶区 | 乡村 | 115.639225 | 35.010268 |
| 14 | 定陶区 | 乡村 | 115.661319 | 35.061629 |
| 15 | 定陶区 | 乡村 | 115.365941 | 35.070556 |

- 定陶人民政府办公室全域视联感知网点位位置清单：

| 点位 | 区县 | 监控范围 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定陶区 | 乡村 | 115.557952 | 35.119421 |
| 2 | 定陶区 | 乡村 | 115.664504 | 35.114819 |
| 3 | 定陶区 | 乡村 | 115.536649 | 35.156682 |
| 4 | 定陶区 | 乡村 | 115.465354 | 35.104556 |
| 5 | 定陶区 | 乡村 | 115.432695 | 35.076541 |
| 6 | 定陶区 | 乡村 | 115.765599 | 35.190991 |
| 7 | 定陶区 | 乡村 | 115.690481 | 35.218737 |
| 8 | 定陶区 | 乡村 | 115.614243 | 35.075167 |
| 9 | 定陶区 | 乡村 | 115.716944 | 35.226389 |
| 10 | 定陶区 | 乡村 | 115.512669 | 35.116984 |
| 11 | 定陶区 | 乡村 | 115.475611 | 35.039192 |
| 12 | 定陶区 | 乡村 | 115.391357 | 35.049233 |
| 13 | 定陶区 | 乡村 | 115.595065 | 35.109852 |
| 14 | 定陶区 | 乡村 | 115.633326 | 35.143061 |
| 15 | 定陶区 | 乡村 | 115.515456 | 35.066295 |
| 16 | 定陶区 | 乡村 | 115.424544 | 35.04196 |
| 17 | 定陶区 | 乡村 | 115.594951 | 34.994827 |
| 18 | 定陶区 | 乡村 | 115.616147 | 35.044503 |
| 19 | 定陶区 | 乡村 | 115.689415 | 35.016435 |
| 20 | 定陶区 | 乡村 | 115.666995 | 34.980531 |
| 21 | 定陶区 | 乡村 | 115.760272 | 34.995977 |
| 22 | 定陶区 | 乡村 | 115.709881 | 35.063582 |
| 23 | 定陶区 | 乡村 | 115.731893 | 35.137033 |
| 24 | 定陶区 | 乡村 | 115.766687 | 35.103537 |
| 25 | 定陶区 | 乡村 | 115.768421 | 35.215188 |
| 26 | 定陶区 | 乡村 | 115.676015 | 35.170275 |
| 27 | 定陶区 | 乡村 | 115.764957 | 35.148124 |
| 28 | 定陶区 | 乡村 | 115.717925 | 34.975885 |
| 29 | 定陶区 | 乡村 | 115.398521 | 35.087764 |
| 30 | 定陶区 | 乡村 | 115.560034 | 35.044661 |
| 31 | 定陶区 | 乡村 | 115.551677 | 35.024407 |
| 32 | 定陶区 | 乡村 | 115.746673 | 35.028938 |
| 33 | 定陶区 | 城区 | 115.579021 | 35.085852 |
| 34 | 定陶区 | 城区 | 115.565865 | 35.084146 |
| 35 | 定陶区 | 城区 | 115.550423 | 35.082222 |
| 36 | 定陶区 | 城区 | 115.541102 | 35.097713 |
| 37 | 定陶区 | 城区 | 115.538336 | 35.106909 |
| 38 | 定陶区 | 城区 | 115.563631 | 35.074394 |
| 39 | 定陶区 | 城区 | 115.603136 | 35.068649 |
| 40 | 定陶区 | 城区 | 115.589481 | 35.068936 |

## 技术参数

位置要求

- 菏泽市定陶区自然资源和环保高点监控智慧监管平台服务项目通过搭建高点热成像监控摄像头+人工智能算法+闭环派单执法流程的方式，可服务国土、环保等单位管理使用，实现功能主要为国土违建、秸秆禁烧。高空监控摄像机高度不低于35米，安装位置偏移距离不超过目标经纬度±50米。

平台功能：

| 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频基础子模块 | 平台接入能力 | （1）支持通过GB/T28181、ONVIF和主流定制终端厂商私有SDK等多种类、多版本协议方式接入视频终端设备； （2）支持接入多厂家摄像机、录像机、热成像、全景摄像机等前端设备，支持 NVR 等 IP 视频编码设备接入。 （3）支持按照GB/T28181协议实现视频平台对接和级联，支持多级级联，多级互联，分级管理； （4）支持选择相关的协议单个添加，支持批量接入。 |
|  | 存储管理 | （1）平台提供录像计划管理功能，用户可以对摄像机分配、修改、删除、查询录像计划。 （2）支持视频流和图片存储在本地或者在云端，本地存储在本地服务器硬盘、磁盘阵列（如IP-SAN），云端存储在分布式云存储（如obs服务）。 （3）支持结构化数据及资源文件存储，其中图片文件应支持JPEG、BMP、PNG等主流格式，视频文件支持mp4等通用格式及自定义加密存储格式等。 （4）云端存储时，支持S3标准存储接口，支持文件存储接口，支持NFS协议，支持视频云端存储加密。 （5）提供存储数据（视频流、图片等）的目录管理、数据检索、数据调取服务。 （6）支持存储管理：配置连续存储；配置存储计划，存储时长，支持存储数据生命周期管理，支持配置存储的按照生命周期删除，存储管理功能对外封装API接口。 （7）支持数据完整性和健康状态检查，数据容灾备份与恢复； （8）支持数据细粒度的访问控制管理。 （9）支持和上层运营管理子平台集成对接，能实现视频、图片文件的在线查看调取。 |
|  | 视频服务能力 | （1）支持标准码流通过RTSP、RTMP、HLS协议转发，FLV转发（http-flv、websocket-flv），支持通过URL形式实时取流。 （2）支持切换主码流、辅码流，多种码流类型查看。 （3）多布局：客户端支持多种分屏数的窗口布局：1、4、6、8、9、13、15、16、25、32、36、64，支持使用分屏选项按钮设置分屏数；系统客户端支持同时播放多个前端设备的实时视频。 （4）显示比例调整：可设置实况显示的样式，支持窗格全覆盖、原比例大小两种比例可选。 （5）图片抓拍：用户在观看实时视频或录像时，能够截取需要的画面。用户可以单张抓图，也可以多张连续抓图。 （6）云台控制：用户可远程控制云台摄像机的转动、变焦、变倍、光圈等功能。 （7）轮询切换：用户通过设置一定的切换策略，按照用户要求的时间，自动在客户端软件上进行视频自动切换，无需人工干预。 （8）模糊查询：支持前端监控点模糊查询功能，通过属于摄像机名称关键字可快速查找需要查看的相机。 （9）双码流视频预览：客户端可以灵活选择实时预览前端的主码流或者子码流，客户端网络环境较好，带宽较高时，可使用高码率的主码流，得到更清晰的画面；客户端网络环境较差，带宽低时，可使用低码率的辅码流，得到更流畅的画面。 （10）用户可以在客户端上回放录像，也可以将系统录像文件下载到本地PC机上（录像文件格式为*.mp4），支持使用通用播放器进行回放。 |
| 应用子平台 | 地图服务 | 1.地图查询：支持查询位置、告警事件和资源。 2.地图操作：支持地图放大、缩小，比例尺控制，矢量地图/卫星地图切换，距离测量、面积测量，切换行政区域。 3.图层控制：支持控制地图图层显隐，图层包括摄像头、告警事件、资源、网格、网格员。 4.图层辅助决策：应实现基于GIS的空间分析基础上的测距、测面、测高、等高线、坡度、最佳路径、截面、通视分析、可视范围、光照管理、时间设定、阴影设定、周边资源查询等功能。 |
|  | 告警预警及处置模块 | 可根据事件名称、事件类型、事发地点、告警图片、告警视频等事件信息，以及告警摄像头的实时视频，判断事件是真实警情、误报或者重复告警。重复告警指和之前已告警的事件是同一事件。 支持对告警进行周边分析，以告警地点为中心，对其周边区域内防护目标、危险源、力量、处理物资、植被等进行系统分析，以获取周边环境重点关注信息和识别潜在风险，为事件处理提供信息支撑。 支持接入气象信息，获取告警周边的天气、风向，了解告警现场情况。 支持分析告警所在位置的地理信息，包括坡度、道路距离等。 支持将告警信息（告警等级、告警经纬度、告警图片、告警视频等）、地理信息（坡度、道路距离等）、气象信息（天气、风向等）、周边信息（防护目标、危险源、力量、处理物资、植被等）、责任人及相关信息进行整合汇总，形成研判报告。 |
|  | 事件管理模块 | 告警事件实现通过事件编号、事件标题、告警类型、告警等级、事件状态、事发地点等多维度查询事件，可对事件进行研判、调度、处置、核实等全流程闭环处理和事件详情查看，支持在事件处理各环节申请领导批示，领导可给予批示回复。同时支持人工上报事件。 |
|  | APP端 | APP主要用于工作人员的事件上报、事件处置、工作巡查、考勤打卡以及领导的移动办公，主要功能如下： 1.事件上报：可通过APP进行事件上报，支持采集事件地理位置、图片、视频等信息，以及填写相关信息。 2.事件处置：支持接收中心发送的事件处置任务，可查看事件名称、事发地点、告警图片、告警视频等事件详细信息，反馈事件处置结果和图片视频等。 3.事件查询：支持按照告警时间、告警等级、告警类型、告警状态、关键字等查询事件，查看事件详情。 4.实时视频：可查看摄像头的实时视频、对摄像头进行云台控制，可查看摄像头详情和地理位置。 5.地图服务: （1）查询位置、摄像头、事件、网格、网格员。 （2）矢量地图/卫星地图切换。 （3）图层显隐，控制事件、摄像头、网格、网格员、资源等图层的显隐。 （4）地图定位。 （5）智能客服。 （6）在地图上查看事件、摄像头信息，提供当前位置到事件/摄像头位置的路线规划和导航。 |
|  | AI算法仓 | 算法仓为需要的算法提供统一的管理服务和生命周期管理能力，集中管理所有的视频AI算法模型，并提供AI分析服务能力，实现多厂家、多版本算法的快速集成。 |

算法功能：

- 国土违建功能：利用高点监控搭配后台智能AI算法，实现国土监管功能，摄像机通过对基本农田内施工的挖掘机、吊车、推土机等工程车辆以及沙堆物料、砖瓦块等物体进行识别后，后台智能AI算法自动产生告警，监控中心值班人员通过研判后，将确认后的告警信息通过平台推送只一线工作人员的手机APP中，一线人员执法结果通过手机APP进行上报，实现执法闭环。

- 秸秆焚烧功能：利用前端双光谱谱热成像摄像机自动识别秸秆焚烧、野外烧荒等行为，摄像机一旦发现焚烧火点、烟雾、扬尘等行为，前端摄像机自动将告警推送至平台呈现，监控中心值班人员通过研判后，将确认后的告警信息通过平台推送只一线工作人员的手机APP中，一线人员执法结果通过手机APP进行上报，实现执法闭环。

提供服务涉及的主要设备参数

| 定陶智慧国土服务清单3年 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务大类 | 序号 | 服务参数 | 服务单位 | 服务数量 | 服务合计(元)/三年 |
| 前端视频服务 | 1 | 1、热成像镜头 （1）热成像焦距要求：3km 摄像机 （2）响应波段：8～14μm。 （3）光圈：F≤1.2。 2、热成像图像传感器 （1）传感器类型：氧化钒非制冷红外焦平面探测器。 （2）热成像分辨率：≥384×288（即横向 384 像素，纵向 288 像素）。 3、热成像主控制器 （1）在识别目标与背景的对比度不小于 10%时，红外热成像最小识别监控烟、火面积≤2×2像素。 （2）火点探测距离要求： 3km 摄像机 2m×2m 火源探测距离（km） ≥3 KM （3）侦测报警：应支持区域入侵、移动侦测、越界侦测、离开区域侦测等报警功能。 4、可见光镜头 （1） 可见光焦距要求： 3km 摄像机焦距（mm） ≥300 （2）透雾功能：应支持光学透雾。 5、可见光图像传感器 （1）传感器像面尺寸：≥1/3"。 （2）分辨率：有效像素≥200 万。 6、可见光主控制器 （1）支持自动聚焦。 （2）支持逆光补偿。 （3）支持自动白平衡。 （4）支持宽动态能力。 （5）支持 3D 降噪。 （6）支持日夜切换，自动控制 ICR 滤光片彩转黑。 | 个 | 15 |  |
|  | 2 | 热成像相机定制支架 | 套 | 15 |  |
| 后端平台服务 | 1 | 提供15处热成像视频可查询下载的30天视频实时存储服务，支持H264或H265编码格式视频。 | 项 | 1 |  |
|  | 2 | 事件管理：我的事件、领导批示、事件查询、回收站。 资源管理：摄像机管理、无人机管理、资源类型管理、资源管理、物联设备管理、雷达管理、喇叭管理。 日常管理：网格员管理、巡查计划管理、考勤管理、网格管理、巡查任务。 配置管理：告警标签配置、算法配置、流程配置、告警压制配置、告警声音管理、告警流程配置、物联告警配置、雷达告警配置、图层管理、图斑标绘、告警转移配置。 统计分析：告警统计、设备统计、用户统计、查询统计。 系统管理：组织管理、用户管理、角色管理、内容管理、个性化配置。 | 项 | 1 |  |
|  | 3 | 国土违建及秸秆禁烧算法（私搭乱建识别、疑似在建工地识别、塔吊作业监控、违建占地监控、烟雾告警、火点告警） | 路 | 15 |  |
| 集成服务 | 1 | 服务部署（整合共享全域网视频、大屏迁移及备品备件、系统调测等） | 项 | 1 |  |
| 运维服务 | 1 | 3年运行维护费（含高点载体和载体维护、电费、设备维护、VPN专线、汇聚专线、互联网专线等。 | 处 | 15 |  |
|  | 2 | 提供1人值班服务（3年） | 项 | 1 |  |

## 服务要求

运行服务目标

- 本项目投标人需要负责本项目的整体服务，服务设施包括高空挂载、监控设备、配套设备、传输、外市电接入及运行配套服务，并对提供产品服务的环境采取相应安全防护措施，保障监控设备的安全稳定运行。中标人在服务期内，通过对整个系统进行预防性维护，对系统运行状况按照预定时间间隔进行功能检测、使用检查及系统保养，对系统设备要进行定期化的检查、调整、清洁。

运行服务团队要求

- 1、中标人应针对性创建专业运维团队，明确运行服务团队组织、人员、工作流程及岗位职责，建立详细的运行服务保障体系，负责保障服务期内项目各系统设备安全、稳定地运行。

- 2、供应商须配备专业技术人员，并确保24小时服务电话畅通无阻，以便随时提供采购人所需的数据及影像资料。在服务期间，一旦接到采购人或使用方的服务需求信息，须在30分钟内迅速响应。若需现场服务，紧急情况下须在1小时内到达现场，一般情况则须在3小时内到达现场。

- 3、供应商应按要求提供维护服务，供应商应确保7*24小时摄像机的市电正常，并确保直流电源断电后，能自动切换后备电池实现供电，同时针对市电产生的故障，人员在3小时内达到现场，通过发电机、锂电池被等发电设备进行发电，确保设备实时供电正常。针对电源、传输等非光缆中断造成故障48小时，硬件维修更换返厂15天。

- 4、提供定期巡检服务，针对不同的系统、应用制定合理巡检方案，对系统重要设备每半年进行一次巡检，了解系统的运行状态，解决存在的问题，每次巡检均要求出具巡检报告。

- 5、对重点设备的维护工作，采取分工负责的措施；节假日期间，或有重要的会议及有关活动期间，应专门安排值班，同时作好应急准备工作，必要时安排专人在现场值班，以确保系统正常运行。

- 6、运行服务期间设备及服务质量要求由于信息化项目的特点及较高的专业化知识的要求，为保证本次项目的正常运行，主设备与系统的运行维护、维修均由供货商负责。

## 其他要求

- 1、报价说明：投标人所投总价应包括按照竞争性磋商文件要求完成服务期的所有工作所需的全部费用，其具体内容包括但不限于：货物费、包装费、运输费、装卸费、仓储、管理、技术资料提供、检验、备品备件、验收、协助入库、安装、调试、 保险费、检测费及售后服务、培训费、人员服务费、交通费、住宿费、验收、代理服务费、利润、税金等一切相关费用。 并包括各项费用和价格的涨价风险等， 应计未计部分视为全部计入。上述其他因素包含但不限于市场变化因素、政策变化因素等。

- 注：以上的条款内容为本项目的实质性技术或服务要求，如不满足，按无效投标处理。